ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

города Москвы «Школа № 1103 имени Героя Российской Федерации

А.В. Соломатина»

Продуктовый сектор. Профиль «Инженерия»

Пояснительная записка к кейсу №5

- Модель автоматической парковки

Выполнили:

ученики 8И класса ГБОУ Школы №1103

Нарышкин Елисей Игоревич,

Хаиртдинов Руслан Ленарович,

Бахчинянц Кристиан Владиславович,

Романов Михаил Алексеевич,

Чикин Максим Алексеевич

Руководитель:

Сокур М.Е., учитель информатики

Москва, 2025

Оглавление

1.	Постановка задачи (условия)	3

2.	Описание команды	4

3.	Описание функций разработанного решения	5

4.	Описание используемых аппаратных и программных узлов, модулей, фреймворков и других инструментов	6

5.	Функциональное описание разработанного решение в виде UML-диаграмм	8

6.	Описание кинематической системы разработанного устройства	12

7.	Скриншоты разработанных 3D-моделей	13

8.	Описание электротехнической схемы разработанного устройств	16

9.	Алгоритм работы разработанного программного обеспечения в виде блок-схем	17

10.	Код разработанного программного обеспечения.	20

11.	Фотографии разработанного устройства и его составных частей.	20

12.	Видеоролик, демонстрирующий функционирование разработанного устройства	20

13.	Заключение	20

14.	Список литературных источников.	21

Цель и задачи работы

  - Цель работы – разработка программно-аппаратного комплекса (ПАК), способного в автоматическом режиме размещать и забирать автомобиль в автоматической парковке.

  - Задачи работы:

  - Разработать и создать ПАК;

  - Разработать и создать электротехническую систему устройства;

  - Выбор микроконтроллеров для разработанной системы;

  - Разработать алгоритмы и ПО для разработанной архитектуры ПАК.

Описание команды

Членами нашей команды являются Нарышкин Елисей, Хаиртдинов Руслан, Романов Михаил, Чикин Максим, Бахчинянц Кристиан. Распределение ролей представлено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение ролей в команде.

| Фамилия, имя ученика | Задача ученика в команде |
| --- | --- |
| Нарышкин Елисей | Разработка документации, создание UML-схем |
| Хаиртдинов Руслан | Создание 3D-моделей ПАК, чертежей, кинематических схем |
| Романов Михаил | Сборка ПАК, поиск требуемых компонентов и материалов |
| Чикин Максим | Сборка ПАК, исправление возникших проблем |
| Бахчинянц Кристиан | Создание программного кода |

- Описание функций разработанного решения

  - Разработанный ПАК работает в автоматическом режиме после подачи сигнала о начале работы (кнопочный ввод). Разработанная модель автомобиля работает в автоматическом режиме после подачи сигнала о начале работы (переключение тумблера).

  - Видеокамера считывает QR-код с автомобиля, установленного в зоне загрузки-выгрузки разрешающий режим загрузки. Перед выгрузкой автомобиля в зону видимости видеокамеры вносится карточка с QR-кодом, разрешающая режим выдачи.

  - Подтверждение демонстрируется записями в командной строке команд «Разрешена загрузка», «Разрешена выгрузка», «QR-код на автомобиле: A», «Номер ячейки хранения автомобиля A: N», «Карточка автомобиля: А». Символы А - номер автомобиля 1, 2 и т.д., N - номер ячейки 1, 2 и т.д.

  - После загрузки к зоне загрузки-выгрузки перемещается свободная ячейка по команде «Хранение». При подаче команды «Разрешена выгрузка» автомобиль должен выехать задним ходом обратно в зону загрузки-выгрузки.

  - В файле данных отражается время и исполняемые команды: «Заезд», «Выезд», «Хранение», «Перемещение ячеек».

Таблица 2. Компоненты, используемые в ПАКе

| Название компонента и его назначение в проекте | Внешний вид |
| --- | --- |
| Драйвер Mx1508 Используется для управления моторами |  |
| Esp8266 Используется для управления компонентами машины, сбора данных с датчиков и передачи их в облако. |  |
| # Мини-мотор с редуктором 3B/200 Используется для вращения колес машины |  |
| Шаговый двигатель 28YBJ-48 Используется для вращения колеса с кабинками |  |
| Аккумулятор Robiton LGC1500 30A LG 18650HB4 без защиты 15702 Обеспечивает питание для устройств, требующих значительных токов |  |
| 3 контактный мини переключатель Используется для включения и выключения питания. |  |
| Orange PI LTS Используется для обработки и занесения данных в электронную таблицу. |  |
| САПР «Компас-3D» Средство автоматического проектирования, в котором создавались 3D модели деталей, чертежи, кинематические схемы |  |
| ArduinoIDE Интегрированная среда программирования. Предназначена для разработки и загрузки программного кода на Arduino-совместимые платы. В данном проекте используются следующие библиотеки: FS.h, IPAddress.h, ESP8266WiFi.h, ESP8266WebServer.h, TaskScheduler.h. |  |
| Arduino Nano Микроконтроллер, использующийся для управления движением мотора. |  |

- Описание используемых аппаратных и программных узлов, модулей, фреймворков и других инструментов

Список основных компонентов, используемых для создания данного проекта, представлен в таблице 2.

Таблица 3. Используемые компоненты и ПО

- Функциональное описание разработанного решение в виде UML-диаграмм

  - Диаграмма вариантов пользовательского взаимодействия с системой

Сначала запускается ПАК. Затем запускается ПРА, а остальные подсистемы включены и ожидают. Далее запускается подсистема ППЯ и производится включение тумблера запуска машины. Она вносится в область видимости камеры, карточка с QR-кодом, расположенная на машине, распознается камерой, а машина ждёт сигнала, после получения которого машина едет к ячейке, и информация с QR-кода и вносится в файл.

Рисунок 1. Диаграмма вариантов пользовательского взаимодействия с системой

  - Диаграмма автомата

После включения подсистема ПРА запущена, а остальные включены и ожидают. Когда завершается распознавание QR-кода, запускается подсистема ППЯ. Машина переезжает в зону выдачи и карточка с QR-кодом вносится в видимость камеры. В конце в файле отображается информация о QR-коде и о ячейке перемещения машинки.

Рисунок 2. Диаграмма автомата

  - Диаграмма последовательности

Изначально нажимается кнопка запуска ПАКа. Затем производится запуск ПРА и запуск ППЯ. Далее одновременно включается тумблер машины и внос карточки с QR-кодом. Машина ожидает сигнала на въезд, а затем, когда получила сигнал, едет в ячейку. В конце вся информация с QR-кода и о ячейке расположения машинки передаётся в файл, при этом новая информация обновляется.

Рисунок 3. Диаграмма последовательности

  - Диаграмма компонентов

Две основные части, от которых идёт сигнал к работе, является ESP-модуль и Arduino Nano. Arduino Nano взаимодействует с ESP и с механизмом движения машинки. От ESP идёт подача сигнала к механизму подачи и приёму сигналов машинки. Этот механизм также взаимодействует с механизмом движения, но и отправляет сигналы к механизму приёма машины(МПМ). А МПМ подаёт сигналы в ПАК.

Рисунок 4. Диаграмма компонентов

- Описание кинематической системы разработанного устройства

- Ниже представлена кинематическая схема мотора. Который вращает колесо, мотор обозначен буквой M

Кинематическая схема мотора, вращающего колесо.

Ниже представлена кинематическая схема моторов, которые вращают колеса машин.

Кинематическая схема моторов вращающие колеса машин.

- Скриншоты разработанных 3D-моделей

Далее мы представим некоторые скриншоты разработанных 3D-моделей. Все скриншоты Вы сможете найти в папке «3D-модели» репозитория.

Рисунок 7. Основа машины

Рисунок 8. КПП

Рисунок 9. Колесо 1

Рисунок 10. Колесо 2

Рисунок 11. Подставка 1

Рисунок 12. Ячейка для машины

Рисунок 13. Подставка 2

- Описание электротехнической схемы разработанного устройств

Рисунок 14. Принципиальная электрическая схема

- Алгоритм работы разработанного программного обеспечения в виде блок-схем

Рисунок 15. Общий алгоритм ПО

Рисунок 16. Алгоритм печати

Рисунок 17. Алгоритм печати символа

- Код разработанного программного обеспечения.

Код для работы нашего проекта Вы можете найти по этой ссылке:

- https://github.com/Deimos48/Braille/tree/main/arduino

- https://github.com/Deimos48/Braille/tree/main/python

- Фотографии разработанного устройства и его составных частей.

Фотографии разработанного устройства Вы можете найти по этой ссылке:

- https://github.com/Deimos48/Braille_Public/tree/main/Фотографии_разработанного_устройства

- Видеоролик, демонстрирующий функционирование разработанного устройства

Видеоролик Вы можете найти, по ссылке:

- https://github.com/Deimos48/Braille_Public/tree/main/Видеоролик

- Заключение

В результате работы была создана автоматическая парковка, которая способна автоматически парковать машины при помощи распознавания QR-кода.

- Список литературных источников.

- Моделирование на UML. URL: http://book.uml3.ru/

- Обучающие уроки и проекты для Arduino, ESP, RaspberryPi 3 Pi. URL: https://lesson.iarduino.ru

- КОМПАС-3D - российская система трехмерного проектирования. URL:https://kompas.ru/solutions/education/

- TinkerCad создание схем и Arduino проектов. URL: https://arduino-tex.ru/news/1/izuchaemarduino-bez-arduino-c-pomoshchyu-tinkercad-i-ego-servisov.html

- Леонов В. Простой и понятный самоучитель Word и Excel. 3-е

Издание. URL: Леонов В. Простой и понятный самоучитель Word и Excel. 3-е издание — купить в интернет-магазине ЭКСМО на Яндекс Маркете